采购需求

一、项目名称：湘雅常德医院自助取单机采购项目

二、项目具体清单：

| 产品名称 | 技术参数要求 |  | 购买数量 | 控制金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自助取单机 | 液晶屏 | 19寸LED液晶显示器 显示比例：4:3 最佳分辨率：1280x1024 视角：（170°/170°） 高亮度：300cd/m² 高对比度：5000：1/60Hz 使用寿命50000小时 | 1 | 28000 |
|  | 触摸屏 | 触摸屏：电容触摸屏 物理分辨率：4096*4096 触摸响应时间：<3mS 精准触控 精准度高达99%，书写流畅、无断线无漂移 完全物理钢化莫氏7级防爆玻璃，防刮、防撞击、防辐射 透光率 >85%,接口方式 USB2.0 适用操作系统：Windows7\Vista\XP\2003\2000\98\CE\Linux 工作温度：-25 度至+45 度 |  |  |
|  | 工控主机 | 主板芯片:I3 硬盘:128G固态硬盘 内存:4GB 显卡:Intel集显 接口：主频1.9G 15瓦，单/双网2/6个串口，8个USB 声卡:集成ALC6226 网卡:板载千兆网卡（支持网络唤醒） |  |  |
|  | A4打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：1200×1200dpi（图像增强可达4800×600dpi） 黑白打印速度：A4：大于30ppm， 双面打印：自动 进纸盒容量：标配250页/ |  |  |
|  | 二代身份证读卡 | 阅读距离：0～3cm； 阅读时间：< 1S； 符合居民身份证阅读器通用技术要求， 兼容ISO14443（TypeA/B）标准； 符合ISO/IEC 14443 type B标准，以及 《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、 《GA467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、 通讯接口：USB接口； 兼容系统：windows(XP.7.8.10),Linux,Android |  |  |
|  | 二维码扫描 | 图像尺寸：640x480像素 运动容差：100mm/s(4in/s) 扫描角度：水平38度 垂直29度 倾斜角t45° 俯仰角t45° 照明：白色LED 瞄准光点：640nm可见红色LED 解码能力：一维条码 二维条码、纸质及各类屏幕常见码 通讯接口：USB 兼容系统：windows(XP.7.8.10),Linux,Android |  |  |
|  | 磁卡刷卡器 | 双面磁卡刷卡器 支持双向刷卡 读卡器支持 ISO、AAMVA 标准 刷卡速度为 10cm/sec ~ 150cm/sec 采用高寿命磁头，刷卡寿命在 80 万次以上 通讯接口：USB |  |  |
|  | 声音SRX712 | 功放音响双结合、2x5W喇叭 |  |  |
|  | 钢制机箱 | 冷轧钢材质，表面汽车烤漆，颜色可定制，防磁防锈防静电，符合人体工程学。 |  |  |

- 项目要求：

需负责自助机软件与医院业务系统对接，整机安装调试，质保维护。